Systèmes Embarqués II

NodeRed TP6

ISAT – EPHEC 2020-2021 Juan Alvarez et Olivier Grabenweger

Table des matières

1	Introduction	2

2	Organigramme – Mindmapping	3

3	Schéma de câblage 	4

4	Code source site Web	4

5	NodeRed	8

6	Code source ESP32	10

7	Conclusion	16

8	Annexes, bibliographie et illustrations	16

a)	Annexes	16

b)	Bibliographie	19

# Introduction

Pour ce TP, il était demandé de réaliser un travail en rapport avec le NodeMCU, dans notre cas nous avons utilisé un ESP32.

Tout d’abord, il est important pour nous de travailler sur des sujets que nous sentons proche de la réalité, c’est pourquoi nous avons décidé de prendre un scénario « réaliste » comme base pour ce tp.

Dont voici le scénario : Dans une maison un thermostat défaillant peine à chauffer les chambres correctement (soit trop chaud soit trop froid), les propriétaires décident donc d’ouvrir eux-mêmes les vannes des chauffages, un nouveau thermostat étant trop chère.

Pour ce faire, nous avons réalisé un petit montage avec un servo moteur et un dht11, et pour que les habitants puissent chauffer la maison si besoin avant d’arriver, nous avons connecté les ESP au wifi et avons réalisé une petite application sur blynk.

Pour évaluer le fonctionnement de l’installation et pour pouvoir garder les données indéfiniment nous avons enregistré les données d’humidité et température sur une google Sheet.

Blynk n’étant accessible que sur téléphone, nous avons réalisé un serveur web pour pouvoir également interagir avec les vannes et visualiser les données depuis un PC. Dans le travail effectué le serveur web est hébergé localement mais il est envisageable d’autoriser les connexions distantes sur l’installation domestique. Nous avons également profité du web serveur pour présenter notre travail, ainsi quelqu’un qui désire utiliser notre projet peut connecter l’ESP et à travers le serveur web, comprendre le fonctionnement.

Pour faire le lien entre les différents éléments du projet, nous avons créé un flow sur NodeRed qui reçoit et envoie des données via Mqtt avec l’ESP32, et nous avons par l‘intermédiaire de docker déployé un serveur Mosquitto comme broker.

Notons premièrement que nous avons déployé Nodered et Mosquitto depuis un ordinateur (c’est peu écologique de laisser un ordinateur allumé en continu pour réaliser des tâches aussi simplistes) mais il est tout à fait envisageable de déployer le tout depuis un Raspberry Pi, c’est d’ailleurs l’objectif à terme.

Enfin, il est utile de préciser également qu’en ouvrant les ports de notre réseaux domestique pour y accéder depuis l’extérieur, nous rendons ce dernier vulnérable, c’est un aspect à prendre en compte et c’est pourquoi nous n’avons pas poussé l’idée du web serveur plus loin, nous pensons que l’application de téléphone suffit et avons développé le serveur web comme un complément afin de présenter l’installation, son fonctionnement et les données.

# Organigramme – Mindmapping

Structure du TP :

Légende couleur : Les cases portant la même couleur ont toutes un lien entre elles.

Détaillons un peu le fonctionnement, sur l’ESP se trouve :

- Une LED (placée comme « bonus » au cas où nous voudrions commander autre chose)

- Un DHT11 à capteur de température et d’humidité

- Une LED RGB qui indique l’état d’ouverture de la vanne avec une échelle de couleurs (vert à vanne 100% ouverte, jauneà60%, orange à30%, et enfin rouge à0% vanne totalement fermée).

- Un servo moteur à il permet l’ouverture de la vanne (ici nous utilisons un servo mais la course d’un servo étant en général limitée à 180° il est évident qu’il ne permet pas réellement l’ouverture d’une vanne, un Steppeur était plus indiqué mais n’en n’ayant pas, nous avons réalisé notre tp avec un servo comme exemple).

NodeRed fait le lien entre ESP et Blynk et il envoie également les données vers notre google sheet. 
Cette dernière n’a pas fait l’objet d’un travail poussé, elle est donc très simple c’est-à-dire en remplissant le rôle minimum à savoir écrire les données dans la bonne colonne. Néanmoins, nous pensons améliorer cet aspect puisqu’il s’agit de notre outil de diagnostic et qu’il permet de manipuler les données sur de longues périodes.

Enfin côté Blynk se trouve :

- 2 gauges et 2 graphes pour visualiser la température et l’humidité

- Deux boutons pour allumer et éteindre une LED (comme précisé plus haut, le but ici est de prévoir des sorties utilisables au cas où l’utilisateur souhaiterait ajouter des fonctionnalités)

- Un Slider pour contrôler l’ouverture de la vanne.

- Un générateur de rapport qui envoie un mail chaque semaine avec les chiffres de l’installation.

Finalement ajoutons simplement que le web serveur est déployé depuis l’ESP32 malgré qu’il était possible de le faire selon nous depuis Nodered. Cette dernière solution a été explorée mais nous sommes restés bloqués longtemps sur l’actualisation de cette dernière et faute de temps avons préféré le faire depuis l’ESP c’est malgré tout une piste qui reste à explorer.

# Schéma de câblage

Nous utilisons le même montage que pour le tp4 par facilité en ajoutant le servo. (Le pot et le bouton ne sont pas utilisés).

# Code source site Web

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 | <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>ESP websever</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"> <script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css"> <style> h1 {font-family:monospace;text-align:center} h4 {font-family:cursive;font-style:italic} ul {font-family:tahoma;font-weight:normal;font-style:italic; font-size:14px;line-height:20px} hr {border: 3px solid green;} p {font-family:tahoma} span {font-family:tahoma;line-height:35px} div {text-align:center} button {font-size:20px} .mySlides {display:none;} </style> </head> <body class="w3-animate-opacity"> <!-- Sidebar --> <div class="w3-sidebar w3-bar-block w3-card w3-animate-left" style="display:none" id="mySidebar"> <button onclick="w3_close()" class="w3-bar-item w3-large w3-hover-grey"> Close &times;</button> <a href="#infos" class="w3-bar-item w3-button w3-hover-grey">infos pratiques</a> <a href="#data" class="w3-bar-item w3-button w3-hover-grey">DATA</a> <a href="#ill" class="w3-bar-item w3-button w3-hover-grey">Illustrations</a> </div> <!-- Page Content --> <div id="main" style="text-align:left"> <div class="w3-blue-grey" style = "text-align:left"> <button class="w3-button w3-blue-grey w3-xlarge" onclick="w3_open()">☰</button> <header class="w3-container w3-blue-grey"> <h1 class="w3-animate-top"> NodeRed Web Server </h1> </header> </div> <script> function w3_open() { document.getElementById("main").style.marginLeft = "25%"; document.getElementById("mySidebar").style.width = "25%"; document.getElementById("mySidebar").style.display = "block"; document.getElementById("openNav").style.display = 'none'; } function w3_close() { document.getElementById("main").style.marginLeft = "0%"; document.getElementById("mySidebar").style.display = "none"; document.getElementById("openNav").style.display = "inline-block"; } </script> <h4 class="w3-animate-fading"> Par Juan Alvarez et Olivier Grabenweger</h4> <h2 id="infos">Infos pratiques :</h2> <ul> <p>Gestion et visualisation des données de température et d'humidité dans une pièce avec un esp32 en passant par NodeRed<p/> <p>Pour ce faire nous avons déployé les objets suivants<p/> <li>Une page web, développée par nous mêmes et basée sur le contenu d'un précédent tp avec pour but de présenter le contenu du tp et visualiser librement les données. <li> Afin de déployer notre page web nous avons pensé le faire depuis nodeRed et ce pour 2 raisons, la première car se faisant on peut allèger le code, même en multi fichiers, ensuite si on venait à déconnecter l'ESP la page web continuerais d'exister ce qui nous semble être une approche plus pro du serveur web. Mais pour l'instant elle est toujours déployée depuis l'esp32 <li> Pour faire communiquer notre ESP et notre NodeRed, nous somme passés par un broker gratuit(mosquitto) que nous avons déployé depuis docker également. <li>Enfin afin d'avoir une interface accessible et intuitive pour visualiser et interragir avec les objets installés dans la pièce nous avons utilisé Blynk pour réaliser une appication de GSM basée sur le travail fournit pour le TP3. <li>Enfin afin d'avoir des données, nous avons conçu un système qui contrôle la température et l'humidité. Pour interragir avec le système nous avons installé un servo moteur sur la vanne de chauffage et avons installé un témoins (led RGB)qui permet de visuellement confirmer le degré d'ouverture de la vanne par un code couleur(fermé-->rouge,100% ouvert-->vert, et des nuances allant de jaune vers orange) </ul> <br> <h5 style="text-align:center">QR code pour arriver sur l'appli</h5> <div class="w3-content w3-display-container"> <img src="*image en annexe*"⁩ style="width:40%;height:35%"> </div> <br> <fieldset class="w3-pale-yellow"> <legend id="data" style = "text-align:center;font-size:25px"> DATA FEED</legend> <span style="size:20"> Temperature: </span> <span id="capteur_t";style="color:green;size:20;"></span> <br> <span style="size:20;"> Humidity: </span> <span id="capteur_h";style="color:green;size:20;"></span> </fieldset> <br> <br> <h2 style = "text-align:center;font-size:25px"> DATA DISPLAY </h2> <div id="chart-temperature" class="container"></div> <div id="chart-humidity" class="container"></div> <script> var chartT = new Highcharts.Chart({ chart:{ renderTo : 'chart-temperature' }, title: { text: 'DHT11 Temperature' }, series: [{ showInLegend: false, data: [] }], plotOptions: { line: { animation: false, dataLabels: { enabled: true } }, series: { color: '#059e8a' } }, xAxis: { type: 'datetime', dateTimeLabelFormats: { second: '%H:%M:%S' } }, yAxis: { title: { text: 'Temperature (Celsius)' } //title: { text: 'Temperature (Fahrenheit)' } }, credits: { enabled: false } }); setInterval(function ( ) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById("capteur_t").innerHTML = this.responseText; var x = (new Date()).getTime(), y = parseFloat(this.responseText); //console.log(this.responseText); if(chartT.series[0].data.length > 40) { chartT.series[0].addPoint([x, y], true, true, true); } else { chartT.series[0].addPoint([x, y], true, false, true); } } }; xhttp.open("GET", "/temperature", true); xhttp.send(); }, 1000 ) ; var chartH = new Highcharts.Chart({ chart:{ renderTo:'chart-humidity' }, title: { text: 'DHT11 Humidity' }, series: [{ showInLegend: false, data: [] }], plotOptions: { line: { animation: false, dataLabels: { enabled: true } } }, xAxis: { type: 'datetime', dateTimeLabelFormats: { second: '%H:%M:%S' } }, yAxis: { title: { text: 'Humidity (%)' } }, credits: { enabled: false } }); setInterval(function ( ) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById("capteur_h").innerHTML = this.responseText; var x = (new Date()).getTime(), y = parseFloat(this.responseText); //console.log(this.responseText); if(chartH.series[0].data.length > 40) { chartH.series[0].addPoint([x, y], true, true, true); } else { chartH.series[0].addPoint([x, y], true, false, true); } } }; xhttp.open("GET", "/humidity", true); xhttp.send(); }, 1000 ) ; </script> <br> <br> <h2 id="ill"class="w3-center">Illustrations</h2> <div class="w3-content w3-section"> <img class="mySlides" src="*image en annexe*"⁩ style="width:50%;height:60%"> <img class="mySlides" src="*image en annexe*"⁩ style="width:20%;height:25%"> </div> <script> var myIndex = 0; carousel(); function carousel() { var i; var x = document.getElementsByClassName("mySlides"); for (i = 0; i < x.length; i++) { x[i].style.display = "none"; } myIndex++; if (myIndex > x.length) {myIndex = 1} x[myIndex-1].style.display = "block"; setTimeout(carousel, 2000); // Change image every 2 seconds } </script> </div> <footer class="w3-container w3-blue-grey w3-margin-top"> <h5> WebServer </h5> </footer> </body> </html> |
| --- | --- |

# NodeRed

Gestion des données reçues via mqtt et envoyée vers google sheet

Si le site devait être déployé depuis Nodered nous ajouterions le nœud suivant :

Cependant étant donné que ne sommes pas parvenu à actualiser le site correctement, nous avons mis de côté cette idée.

Enfin, voici rapidement la google sheet, comme déjà dit, elle est vraiment très basique son seul but étant d’être présente. En effet, nous n’avons pas réellement approfondis son rôle dans notre projet, mais à terme l’objectif était de mettre en place un outil d’analyse des données sur le long terme.

L’affichage des données une fois sur deux provient du script de la feuille qui actualise les deux données à chaque requête.

Le but était de présenter une feuille fonctionnelle actualisée depuis nodered, mais il est évident que la forme de cette dernière reste à peaufiner. Mais comme évoqué précédemment, cela passera également par l’apprentissage du javascript.

# Code source ESP32

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 | /***** Juan and Oli dev for Embedded Systems *****/ // Creating an MQTT application #include <Arduino.h> //#define BLYNK_PRINT Serial #include <WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <PubSubClient.h> //NODERED // #include <BlynkSimpleEsp32.h> #include <SPIFFS.h> #include <ESP32Servo.h> #include <ESPAsyncWebServer.h> #include <AsyncTCP.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <DHT.h> #include <DHT_U.h> // Button Pin #define BUTTON_PIN 5 // LED Pin #define LED_PIN 13 // pin connected to DH11 data line #define DHTPIN 4 #define servoPin 18 ESP32PWM pwm; int freq = 1000; // pins to rgb #define RED_PIN 16 #define GREEN_PIN 17 #define BLUE_PIN 26 // dht type --> dht11 #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 const char* mqtt_server ="192.168.0.10"; // mosquitto adress #define WIFI_SSID "DESKTOP-JJORSV4 5823" #define WIFI_PASS "salut123" // Create AsyncWebServer object on port 80 AsyncWebServer server(80); WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); unsigned long lastMsg = 0; #define MSG_BUFFER_SIZE (50) char msg[MSG_BUFFER_SIZE]; int value = 0; int count; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); float h,t,f,maxtemp,maxhumi; // var dht char send_buffer_temp [16]; char send_buffer_humi [16]; long send_time,send_time2; // button state bool btn_state = false; bool prv_btn_state = false; Servo myservo; // create servo object to control a servo //NODERED que faire quand un msg arrive void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived ["); Serial.print(topic); Serial.print("] "); char msg[32]; for (int i = 0; i < length; i++) { Serial.print((char)payload[i]); msg[i]=payload[i]; } Serial.println(); Serial.print(msg); Serial.println(); memset(msg,0,sizeof(msg)); /***** Action en fonction du payload ******/ if ((char)payload[0] == '0') { digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Turn the LED off } if ((char)payload[0] == '1') { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Turn the LED on } if ((char)payload[0] == '3') { digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Turn the LED off } if ((char)payload[0] == '4') { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Turn the LED on } if ((char)payload[0] == '5') { //ferme vanne et couleur rouge myservo.write(0); ledcWrite(1,0); ledcWrite(2,255); ledcWrite(3,255); } if ((char)payload[0] == '6') { //couleur orange myservo.write(60); ledcWrite(1,20); ledcWrite(2,220); ledcWrite(3,250); } if ((char)payload[0] == '7') { //jaune myservo.write(120); ledcWrite(1,0); ledcWrite(2,128); ledcWrite(3,255); } if ((char)payload[0] == '8') { //vert myservo.write(180); ledcWrite(1,255); ledcWrite(2,0); ledcWrite(3,255); } else { Serial.print("Unknown Payload"); } } void reconnect() { //NODERED mqqt (re)connexion // Loop until we're reconnected while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Create a random client ID String clientId = "ESP32Client-"; clientId += String(random(0xffff), HEX); // Attempt to connect if (client.connect(clientId.c_str())) { Serial.println("connected"); // ... and resubscribe client.subscribe("LIGHT1"); client.subscribe("LIGHT2"); client.subscribe("VANNE"); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Wait 5 seconds before retrying delay(5000); } } } void setup(){ send_time=millis(); send_time2=millis(); pinMode(BUTTON_PIN, INPUT); // set LED pin as an output pinMode(LED_PIN, OUTPUT); //------------------------------- ---Serial Serial.begin(115200); // Connect to Wi-Fi WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Connecting to WiFi.."); } //-------------------------------SPIFFS // check for files and begin SPIFFS if(!SPIFFS.begin()) { Serial.println("Erreur SPIFFS..."); return; } File root = SPIFFS.open("/"); File file = root.openNextFile(); while(file) { Serial.print("File: "); Serial.println(file.name()); file.close(); file = root.openNextFile(); } Serial.println("Successfully Ended"); // RGB esp32 #if defined(ARDUINO_ARCH_ESP32) // ESP32 pinMode // assign rgb pins to channels ledcAttachPin(RED_PIN,1); ledcAttachPin(GREEN_PIN,2); ledcAttachPin(BLUE_PIN,3); // init. channels ledcSetup(1, 1000, 8); ledcSetup(2, 1000, 8); ledcSetup(3, 1000, 8); #else pinMode(RED_PIN, OUTPUT); pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT); pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT); #endif // Allow allocation of all timers ESP32PWM::allocateTimer(0); ESP32PWM::allocateTimer(1); ESP32PWM::allocateTimer(2); ESP32PWM::allocateTimer(3); //pwm.attachPin(APin, freq, 10); // 1KHz 8 bit myservo.setPeriodHertz(50); // standard 50 hz servo myservo.attach(servoPin); // attaches the servo on pin 18 to the object Serial.println(WiFi.localIP()); client.setServer(mqtt_server,1883); //set server on 1883 client.setCallback(callback); // set call for callback //----------------------------SERVER server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) { // Route for root / web page request->send(SPIFFS, "/index.html","text/html"); //request->send(200, "text/html",index_html); }); server.on("/temperature", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ //t = dht.readTemperature(); //Blynk.virtualWrite(V6, t); memset(send_buffer_temp,'0',sizeof(send_buffer_temp)); sprintf(send_buffer_temp,"%f",t); request->send(200, "text/plain",send_buffer_temp); }); server.on("/humidity", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ //h = dht.readHumidity(); //Blynk.virtualWrite(V5, h); memset(send_buffer_humi,'0',sizeof(send_buffer_humi)); sprintf(send_buffer_humi,"%f",h); request->send(200, "text/plain",send_buffer_humi); }); dht.begin(); //Blynk.begin(auth, WIFI_SSID, WIFI_PASS, IPAddress(193,190,65,122), 8080); // Start server server.begin(); } void loop(){ //Blynk.run(); if (!client.connected()) { //NODERED reconnect(); } client.loop(); //NODERED if(send_time <= millis()){ h = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) t = dht.readTemperature(); // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) f = dht.readTemperature(true); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(h) ¦¦ isnan(t) ¦¦ isnan(f)) { Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); //return; } // Compute heat index in Fahrenheit (the default) float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false) float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); Serial.print(F("Humidity: ")); Serial.print(h); Serial.print(F("% Temperature: ")); Serial.print(t); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(f); Serial.print(F("°F Heat index: ")); Serial.print(hic); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(hif); Serial.println(F("°F")); // save the btn_state state to the 'button' feed on adafruit io snprintf (msg, MSG_BUFFER_SIZE, "%f", t); Serial.print("Publish message: "); Serial.println(msg); client.publish("temp", msg); // save the btn_state state to the 'button' feed on adafruit io snprintf (msg, MSG_BUFFER_SIZE, "%f", h); Serial.print("Publish message: "); Serial.println(msg); client.publish("humi", msg); //memorise max temp and humi to be send to db if(maxtemp<t){ maxtemp = t; } if(maxhumi<h){ maxhumi = h; } send_time = millis() + 10000; // set next time you want to do anything } if(send_time2 <= millis()){ if(count==0){ Serial.println("print to dataBase"); snprintf (msg, MSG_BUFFER_SIZE, "%f", maxtemp); client.publish("DBT",msg); maxtemp=0; } else if (count==1) { Serial.println("print to dataBase"); snprintf (msg, MSG_BUFFER_SIZE, "%f", maxhumi); client.publish("DBH",msg); maxhumi=0; } send_time2 = millis() + 60000; count +=1; if (count ==2) count=0; } } |
| --- | --- |

# Conclusion

A travers ce TP, nous avons pu explorer Nodered, et il en ressort que malgré le fait de n’avoir pu consacrer que quelques heures à son apprentissage, il apparait comme un outil d’une efficacité évidente. 
En effet, ce qui demande un programme assez long en temps normal ne demande que quelques blocs sur Nodered à l’image du Google Sheet.

Le ressentit est proche de celui après la découverte de Labview, dans le sens où il rend accessible des projets qui sont dans l’absolu bien plus difficiles à réaliser. Mais il y a ici un outil qui est selon nous un cran plus haut de par sa flexibilité, en effet nous pouvons, pour peu qu’on maitrise Nodejs, écrire nos propres fonctions/blocs. Ce à quoi s’ajoute le fait de pouvoir interconnecter tout un tas de services, qui pour nous représente une force du programme.

Nous regrettons d’une part notre faible maitrise du js, qui nous a limité dans nos créations, et qui représente clairement un sujet que nous voulons approfondir par la suite. Ensuite, une mauvaise organisation de notre temps nous a poussé à clôturer le projet avant d’avoir pu intégrer toutes nos idées.

Néanmoins l’expérience reste plus que positive et nous espérons être amenés vers ce genre d’applications dans le futur que ce soit au cours de nos stages ou dans notre vie professionnelle.

# Annexes, bibliographie et illustrations

## Annexes

Les liens des 3 images sortis du code html car la mise en page Word était affectée à cause de leur longueur.

https://scontent.fbru5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/132680314_430948934773714_6821396418431504269_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=zYDrnN_bHZcAX9DQaff&_nc_ht=scontent.fbru5-1.fna&oh=49ad5c06212f195e823c9ce77805ca69&oe=60098CE1

https://scontent.fbru5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/132290689_390433512246324_3831939363267429479_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=KUEIGZuw2y4AX_GZZSB&_nc_ht=scontent.fbru5-1.fna&oh=30be909b4e908f4daa53aee3263e3444&oe=600784DD

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/133031592_900521113821783_6859392920115411230_n.png?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=a8qe5MRndEcAX-_HleL&_nc_ht=scontent-bru2-1.xx&oh=bef962a216ec3a808d60440b25197867&oe=6016DA77

Illustrations du site

Illustrations appli

- Génération de rapports hebdo

## Bibliographie

- https://www.w3schools.com/w3css/

- https://hub.docker.com

- https://nodered.org/docs/getting-started/docker

- https://blynk.io/en/getting-started

- https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev-esp32/modules/ledc/

- https://www.arduinolibraries.info/libraries/esp32-servo

- https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT

- https://www.youtube.com/watch?v=EIxdz-2rhLs

- https://mosquitto.org

- Et divers autres liens et vidéos entre aurtre parmi les ressources sur moodle